- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高端板材集中热压中心项目

建设单位（盖章）：嘉祥宏胜木业有限公司

编制日期：2024年09月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高端板材集中热压中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-370829-04-01-390062 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 任冬霞 | 联系方式 | 13863749172 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市嘉祥县大张楼镇工业园区 （嘉祥宏胜木业有限公司现有厂区内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度20分0.321秒，35度33分10.972秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2021 胶合板制造D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20—34、人造板制造202； 四十一、电力、热力生产和供应—91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）； |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 2405-370829-04-01-390062 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | - 1、项目排放的废气中含有甲醛且厂区外500m范围内有环境空气保护目标（新营村、李楼）。因此，需要设置大气专项评价。 - 2、项目无废水外排，不属于新增工业废水直排的建设项目，不需要设置地表水专项评价。 3、项目所涉及的风险物质存储量均未超过临界量，不需要设置环境风险专项评价。 4、项目不属于取水口500m范围内有重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道新增河道取水的污染物建设项目，不需要设置生态专项评价。 5、项目无废水外排，不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。 综上所述，本项目需设置大气专项评价，不需要设置地表水、环境风险、生态专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）：每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉为限制类，1 万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线为限制类；每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类，作坊式胶合板生产为淘汰类。 本项目新购置的2.8MW（折合每小时4蒸吨）生物质导热油炉为链条炉排锅炉，项目实施后可为周边企业提供年热压6万立方米胶合板的生产能力，不属于作坊式胶合板生产。因此，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”，属于允许建设项目，项目建设符合国家产业政策要求。项目已取得山东省建设项目备案证明（见附件4），备案代码：2405-370829-04-01-390062。 2、项目选址合理性分析 本项目位于济宁市嘉祥县大张楼镇工业园区（嘉祥宏胜木业有限公司现有厂区内），项目不新增用地，不改变厂区土地用途，厂区用地性质为工业用地（不动产权证：鲁（2020）嘉祥县不动产权第0003489号）（见附件7），不位于永久基本农田保护红线、生态保护红线范围内，符合《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求，嘉祥县大张楼镇人民政府已开具证明同意项目建设。 根据国土资源部、国家发改委2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 本项目运营期采取有效的防治措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。项目周围没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。项目所在区域具有水、电及交通便利等有利条件。 综上所述，本项目选址基本合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的<县域国土空间控制线规划图>，本项目所在厂区不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田（详见附图6）。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ①项目与大气环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据嘉祥县2022年度环境空气质量状况监测结果，PM10、PM2.5年均浓度、O3相应百分位数日最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 目前嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、VOCS等，经采取完善的废气处置措施后，能够确保废气达标排放，并且对主要污染物实施倍量替代，不会对该区域环境空气质量产生不良影响，符合环境空气质量底线管控要求。 ②项目与水环境质量底线的相符性分析 根据山东省生态环境厅网站2024年06月发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水“京杭运河（梁齐运河段）-邓楼断面”水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目厂区采用“雨污分流”，项目生活污水经厂区化粪池预处理后定期委托环卫部门清运，双碱法喷淋装置用水经定期清理脱硫渣后循环使用，水喷淋装置用水循环使用，定期更换作为危险废物委托资质单位处置。项目无生产废水排放，不会对周边地表水环境产生影响。 ③声环境质量底线符合性分析 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，预测项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围的声环境影响较小。 因此，本项目建设不会对区域环境质量造成影响，符合环境质量底线约束要求。 （3）资源利用上线 本项目位于嘉祥县大张楼镇工业园区（嘉祥宏胜木业有限公司现有厂区内），项目不新增用地，运营过程中不使用高能耗设备，不消耗煤、石油等常规能源，项目水、电分别由当地自来水管网、供电系统提供，在当地资源承载范围内，不会给当地水电资源利用造成负担；项目不涉及基本农田；生产过程中所用的原辅材料均为外购，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 因此，本项目所用资源不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字【2021】27号）、《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），全市建立“1+197”生态环境准入清单管控体系。其中，“1”为市级清单，体现全市的基础性、普适性要求；“197”为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。济宁市共划定197个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 本项目位于济宁市嘉祥县大张楼镇，属于一般管控单元，项目与大张楼镇环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析见下表。 表1-1 项目与大张楼镇环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 控制单元编码; ZH37082930006. 环境管控单元名称; 大张楼镇. 管控单元分类; 一般管控单元. 管控方案; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束： 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 1.本项目为扩建项目，项目位于嘉祥县大张楼镇工业园区现有厂区内，满足产业准入、总量控制、排放标准要求。 2.项目不在一般生态空间内（附图5）。; 符合. 污染物排放管控 ： 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相应时段的排放要求；SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。; 1.项目运营期无废水排放。 2.项目废气排放严格执行相关排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCS排放实行区域总量控制要求，不涉及秸秆焚烧。; 符合. 环境风险防控 ： 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 1.当出现重污染天气时，项目积极配合区域应急响应，落实各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求 ： 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 1.本项目不属于高耗水项目，项目用水由当地自来水管网提供，不涉及地下水开采。 2、本项目不涉及散煤使用，项目办公区冬季取暖采用空调。; 符合. 综上所述，本项目不涉及生态保护红线，不会降低周边环境质量，符合资源利用上线要求，符合区域生态环境准入清单，项目建设满足区域“三线一单”管控要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-2 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 具体要求; 项目情况; 符合性. 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许建设项目，项目不使用淘汰工艺和落后设备，不属于耗能高、污染大、生产粗放项目。; 符合. 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于嘉祥县大张楼镇工业园区，项目不属于“散乱污”项目，符合嘉祥县国土空间规划和大张楼镇工业园产业发展规划。; 符合. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目为扩建项目，项目 位于大张楼镇工业园区现有厂区内，不新增用地，厂区用地性质为工业用地，符合当地用地政策。; 符合. 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目符合济宁市“三线一单”管控要求，严格落实区域污染物排放替代要求，不涉及煤炭消耗。; 符合. 5、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析 表1-3 与鲁环委办[2021]30号符合性分析 计划要求; 项目情况; 符合性. 蓝天保卫战行动计划; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 项目不属于重点行业。; 符合. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非石化能源消费比重提高到13%左右。; 项目导热油炉采用生物质颗粒作为燃料，不消耗煤炭。; 符合. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目所用原辅材料用量较少，不属于大宗物料，货物运输方式简单、运输距离较短，符合要求。; 符合. 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造。; 项目热压过程产生的有机废气VOCS经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后可实现达标排放。; 符合. 强化工业源NOX深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染物排放稳定达到超低排放要求。; 项目运营期生物质导热油炉NOX执行超低排放要求。; 符合. 碧水保卫战行动计划; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。; 项目运营期间无废水外排，不会对周边水环境产生影响。; 符合. 开展区域再生水循环利用。加强工业节水，2025年年底前，全省高耗水工业企业节水型企业达标率达到50%，全省创建50家节水标杆企业和10家节水标杆园区。; 项目双碱法喷淋装置用水和水喷淋装置用水均循环使用。; 符合. 净土保卫战行动计划; 提升重金属污染防控水平。完善全口径涉重金属行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。; 项目不涉重金属排放。; 符合. 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和坚持监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。; 项目废布袋、除尘器收集烟尘、灰渣、脱硫渣等一般工业固废收集后外售；废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废导热油、废液压油（含桶）、水喷淋装置更换下的废液属于危险废物，分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置。项目固废均能妥善处置。; 符合. 6、与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-4 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占用，推动形成合理有序的城市化地区、农产品主产区、生态功能区格局。; 本项目符合嘉祥国土空间总体规划，满足区域“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 本项目不属于“两高”行业范围。; 符合. 坚决淘汰落后低效产能。严格落实产业结构调整指导目录，对“淘汰类”工艺和装备全部淘汰出清。精准聚焦煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工、焦化等6个重点行业，加快淘汰低效落后产能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，制定实施方案，重点围绕全省确定的再生橡胶、废旧塑料再生、石灰、石膏等行业，适当扩大产业结构调整行业范围，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。巩固砖瓦行业整合治理成效。; 本项目符合国家产业政策要求，为允许建设项目，不属于落后低效产能项目。; 符合. 大力增加可再生能源供给。以太阳能、生物质能等可再生能源开发利用为重点，打造可再生能源多元化利用示范基地。聚焦光伏和生态修复融合发展，严格按光伏产业用地政策规定和国土空间规划布局，重点推进邹城、微山、鱼台、曲阜和嘉祥区域采煤塌陷地光伏发电基地建设，大力推动济宁市国家级采煤塌陷地光伏发电基地二期建设。积极采取“光伏+综合利用”“光伏+工业用地”“光伏+屋顶”等模式推进光伏发电。到2025年，全市建成、在建光伏发电装机达到460万千瓦左右。因地制宜建设农林生物质发电项目，重点推进泗水、嘉祥等生物质项目建设。; 本项目建设胶合板集中热压中心，导热油炉采用生物质颗粒作为燃料，有利于促进当地再生能源利用。; 符合. 加强有毒有害气体治理。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控，对恶臭投诉较多的重点企业和重点区域安装电子鼻。加大其他涉气污染物的治理力度，强化多污染物协同控制。基于现有烟气污染物控制装备，推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉等多种非常规污染物强效脱除技术的研发应用。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不能稳定达到锅炉排放标准和重点区域特别排放限值要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。; 本项目生物质导热油炉采用符合要求的生物质颗粒燃料，不掺烧垃圾、工业固废，并对生物质导热油炉运行过程中产生的燃料废气采取有效的污染防治措施，能够确保废污染物达标排放。; 符合. 狠抓工业污染防治。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 本项目不属于高耗水、高污染项目。; 符合. 落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县(市、区)重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目污染物排放严格执行相关排放标准，落实污染物排放总量控制制度。; 符合. - 7、项目与鲁政办字[2022]9号、鲁发改工业[2023]34号及鲁发改工业〔2024〕487号符合性分析 表1-5 项目与鲁政办字[2022]9号、鲁发改工业[2023]34号及鲁发改工业〔2024〕487号符合性分析 序号; 文件要求名称; 两高行业定义; 符合情况. 1; 《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字[2022]9号）; “两高”行业主要包括炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个行业。“两高”行业范围根据国家规定和山东省实际动态调整。; 本项目行业类别为C2021胶合板制造及D4430 热力生产和供应，不属于“两高”项目。. 2; 《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）; 将沥青防水材料和醋酸，调出“两高”项目范围。将铸造用生铁从钢铁行业调出单列。 含山东省“两高”项目管理目录（2023年版）. 3; 《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业〔2024〕487号）; 轮胎、铸造项目不再按照“两高”项目进行管理，新建（含改扩建，下同）轮胎、铸造项目不再执行有关减量或等量替代政策，仍须符合《关于优化轮胎铸造项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2023〕649号）及附件《山东省高端轮胎铸造项目发展指导目录（2023年版）》规定的高端项目要求。. 8、与《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性 表1-6 与安委办明电〔2022〕17号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步落实属地责任。各地区要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强环保设备设施安全生产工作重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企业安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 本项目建成后严格落实安全生产工作，落实安全生产各项责任措施，防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 符合. 二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管谁负责"的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。; 本项目建成后开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。; 符合. 三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并及时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。; 本项目建成后积极配合生态环境、应急管理等部门的监管工作。; 符合. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。; 符合. 五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。; 企业接受社会监督。; 符合. 9、与环发[2012]77号符合性分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等作出评价，项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）关于环境风险评价的要求。 10、项目与“南水北调工程”关系 本项目距离南水北调济宁段最近距离约1.85km，属于山东省南水北调沿线重点保护区域内，排放水需满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域排放标准的同时需满足地方政府要求。项目运营期间无废水外排，对南水北调工程无影响。 综上所述，本项目建设符合国家相关法律法规及环保政策的规定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 嘉祥宏胜木业有限公司现有厂区位于济宁市嘉祥县大张楼镇工业园区，厂区内现有“年产6万立方米胶合板建设项目”采用1台1.4MW天然气导热油炉为生产供热，由于企业所在区域天然气供应短缺，不能满足本单位及周边企业正常生产需求，为提高能源利用效率，提升热压工段环保设施，减少污染物排放，嘉祥县宏胜木业有限公司拟淘汰厂区现有1.4MW天然气导热油炉，另购置1台2.8MW生物质导热油炉和16台热压机于现有厂区内建设“高端板材集中热压中心项目”，其中生物质导热油炉分别为厂区现有项目和本项目提供热能，新增16台热压机为周边企业提供胶合板集中热压服务。项目实施不仅可有效提高园区能源供应的管理水平，提高成型生物质燃料的燃烧热效率，同时保障了企业的生产效率和降低园区整体污染物排放，适合企业长期发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目需编制环境影响报告表，详见表2-1。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业. 人造板制造202; 年产20万立方米及以上的; 其他; /. 四十一、电力、热力生产和供应业. 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /. 二、项目组成 1、项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉间; 依托现有锅炉间进行建设，建筑面积约300m2，新上1台2.8MW生物质导热油炉，淘汰现有1.4MW天然气导热油炉。; 依托现有锅炉间. 热压区; 新建一处热压区，位于现有生产车间东南部，占地面积约5000m2，购置16台热压机，为周边企业提供胶合板集中热压服务。; 依托现有生产车间. 辅助 工程; 办公区; 建筑面积约500m2，主要为管理人员日常办公。; 依托现有. 仓储区; 2处，1处位于南侧仓库内，占地面积约500m2，用于项目生物质颗粒燃料进厂后的暂存；1处位于新建热压区内，占地面积约1000m2，主要用于周边企业热压前的板材及热压后的成品存放。; 依托现有. 公用工程; 供电; 依托厂区内现有供电设施。; 依托原有. 供水; 依托厂区现有供水系统，用水量约881m3/a。; 依托现有. 排水; 排水实行雨污分流制，项目运营期无废水排放。; 依托现有. 环保工程; 废水处理措施; ①生活污水经厂区化粪池预处理后定期委托环卫部门清运。 ②双碱法喷淋装置用水经定期清理脱硫渣后循环使用，不外排。 ③水喷淋装置用水循环使用，定期更换作为危险废物委托资质单位处置。; 严格执行“三同时”制度. 废气处理措施; ①生物质导热油炉燃料燃烧废气通过“SCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法喷淋装置”处理后通过35m高排气筒 （DA001）高空排放。 ②集中热压产生的有机废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放。. 噪声治理措施; 通过选用低噪声设备、合理布局、隔声、减震等措施降低噪声影响。. 固废治理工程; ①废布袋、除尘器收集的烟尘、灰渣、脱硫渣等一般工业固体废物分类收集后外售处理。 ②废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废导热油、废液压油（含桶）、水喷淋装置更换的废液等危险废物分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置。. 2、产品方案 本项目为胶合板集中热压中心项目，项目建成后为周边企业提供胶合板集中热压服务，不涉及胶合板热压前后的工序加工，本次扩建项目产品方案详见表2-3，项目扩建前后厂区产品方案见表2-4。 #### 表 2-3 扩建项目产品方案 序号; 名称; 规格; 热压规模; 备注. 1; 胶合板; 1.22m×2.44m×（0.6-18）mm; 6万m3/a; 为周边胶合板生产企业提供集中热压服务，不涉及胶合板热压前后的工序加工，同时本项目实施后，集中热压的企业厂区不再单独进行胶合板热压. 表2-4 项目扩建前后厂区产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 现有项目; 本次扩建项目; 扩建后全厂. 1; 胶合板; 1.22m×2.44m×（0.6-18）mm; 6万m3/a; 6万m3/a; 12万m3/a. 3、主要设备 表2-5 项目扩建前后厂区主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 扩建前数量; 扩建后全厂数量; 变化情况; 备注. 1; 1.4MW天然气导热油炉; /; 1台; 0台; -1台; 淘汰并拆除现有1.4MW天然气导热油炉1台. 2; 2.8MW生物质导热油炉; YLW-2900T 层燃炉; 0台; 1台; +1台; 新建1台2.8MW生物质导热油炉，用于为厂区现有项目和本项目提供热能. 3; 热压机; AZF-111; 14台; 30台; +16台; 新增16台热压机，仅用于为周边胶合板加工企业提供集中热压服务，厂区现有项目热压仍由现有14台热压机进行热压. 4; 氨水储罐; 2m3; 0台; 1台; +1台; /. 5; 锯边机; /; 4台; 4台; 不变; /. 6; 涂胶机; /; 4台; 4台; 不变; /. 7; 预压机; /; 4台; 4台; 不变; /. 8; 砂光机; /; 2台; 2台; 不变; /. 9; 抛光机; /; 2台; 2台; 不变; /. 注：项目新增2.8MW生物质导热油炉为配置高效布袋除尘设施的专用锅炉，符合国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》要求。. 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 4、主要原辅材料 表2-6 扩建项目主要原辅材料表 序号; 原料; 用量; 备注. 1; 成型生物质 颗粒燃料; 3000t/a; 外购. 2; 导热油; 10t/5a; 外购. 3; 胶合板; 3万m3/a; 嘉样县亿胜木材加工有限公司“年产3万立方米胶合板建设项目”（济环报告表(嘉祥)[2021]63号）. 1万m3/a; 嘉祥联顺木材加工厂“年产 10000 立方米多层板建设项目”（济环报告表(嘉祥)[2021]70号）. 2万m3/a; 嘉祥县辉鸿木业有限公司“年产20000立方胶合板项目”（济环报告表(嘉祥)[2021]88号）. 4; 液压油; 1t/a; 外购. 5; 脱硝还原剂; 1.5t/a; 10%氨水，外购. 6; 脱硝催化剂; 0.5t/a; 固体，主要成分为五氧化二钒等，外购. 7; 脱硫剂; 1.2t/a; 固体，25kg/袋，NaOH、Ca(OH)2，外购. 项目扩建前后厂区主要原辅材料消耗情况详见表2-7。 表2-7 项目扩建前后厂区主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 扩建前用量; 扩建后全厂用量; 变化情况. 1; 杨木芯板; 60000t/a; 60000t/a; 不变. 2; 桃花芯皮; 3120t/a; 3120t/a; 不变. 3; E0级脲醛树脂胶; 840t/a; 840t/a; 不变. 4; 滑石粉; 40t/a; 40t/a; 不变. 5; 面粉; 200t/a; 200t/a; 不变. 6; 骨胶; 4.5t/a; 4.5t/a; 不变. 7; 成型生物质颗粒燃料; 0; 3000t/a; +3000t/a. 8; 导热油; 5t/5a; 10t/5a; +5t/5a. 9; 胶合板; 0; 6万m3/a; +6万m3/a. 10; 液压油; 1t/a; 2t/a; +1t/a. 11; 脱硝还原剂; 0; 1.5t/a; +1.5t/a. 12; 脱硝催化剂; 0; 0.5t/a; +0.5t/a. 13; 脱硫剂; 0; 1.2t/a; +1.2t/a. 表 2-8 主要原辅料成分说明 名称; 成分说明. 生物质燃料; 外购，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等），经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。含硫量为0.03%，灰分 3%~5%。. 脱硝还原剂; 采用10%氨水，氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味，熔点-77°C，密度0.91g/cm3。氨气易溶于水、乙醇。受热或见光易分解，易挥发出氨气，浓氨水对呼吸道和皮肤有刺激作用，并能损伤中枢神经系统，具有弱碱性；易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 脱硝催化剂; 脱硝催化剂的主要成分是TiO2、V2O5、WO3等，以TiO2为载体，以V2O5为主要活性成份，以WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份。. 三、项目平面布置 本项目位于济宁市嘉祥县大张楼镇工业园区嘉祥宏胜木业有限公司现有厂区内，依托厂区现有锅炉间、生产车间建设，并划分厂区南侧仓库部分作为生物质颗粒仓库。项目厂区南侧为汶金线，东、西、北侧为其他工业企业。厂区大门位于厂区西南侧，厂区内南部为生产车间，车间北侧为锅炉间。项目建成后，原有厂区平面布置不发生变化（项目周边环境概况见附图2，厂区平面布置详见附图3）。 四、公用工程 （1）给排水 1）给水：项目用水依托厂区自来水管网。用水环节主要包括新增职工用水、双碱法喷淋装置用水和水喷淋装置用水。 ①生活用水 项目新增职工定员10人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水定额按50L/人•日计算，则生活用水量约0.5m3/d，150m3/a。 ②双碱法喷淋装置用水 根据建设单位及设备厂家提供资料，本项目导热油炉燃烧烟气采用双碱法喷淋装置进行脱硫，脱硫废水经沉淀后循环使用，定期清理沉渣，补充损耗。喷淋装置循环水量为5m3/h（120m3/d），运行过程中由热力损失约1%，合1.2m3/d，360m3/a。脱硫渣含水率约65%，清理脱硫渣损耗水量约3.0m3/a。则双碱法喷淋装置用水量为363m3/a。 ③水喷淋装置用水 本项目热压废气采用水喷淋装置进行预处理，根据设备厂家提供资料，项目水喷淋装置用水循环使用，定期补充损耗，喷淋装置循环水量为5m3/h（120m3/d），运行过程中由热力损失约1%，合1.2m3/d，360m3/a。同时为保证废气净化效率，水喷淋装置用水约每3个月更换1次，单次更换水量约2m3，合计8m3/a，则水喷淋装置用水量为368m3/a。 - 综上，本项目新鲜水总用量约881m3/a。 - 排水：项目厂区排水实行雨、污分流制，雨水由雨水管网汇集后排出厂外。双碱法喷淋装置用水经定期清理脱硫渣后循环使用。水喷淋装置用水循环使用，定期更换下的废液（约8m3/a）由水桶收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置。 - 项目无生产废水排放，废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按照生活用水量的80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d，120m3/a，生活污水依托厂区化粪池预处理后定期委托环卫部门抽运。 项目用水平衡详见图2-1。 图 2-1 扩建项目水平衡图（m3/a） 图 2-2 项目扩建后全厂水平衡图（m3/a） 2）供电 本项目用电负荷由生产装置、公用工程和办公用电组成，依托厂区内现有变压器。 3）供热 项目运营期生产用热由1台2.8MW生物质导热油炉提供。 4、项目定员及工作制度 本项目新增职工10人，实行三班8小时工作制，年运行时间7200小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 图2-2 扩建项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - （1）本项目外购生物质颗粒燃料利用运输车运送至厂内（暂存于生物质颗粒仓库）。生物质导热油炉主要运行流程是将生物质燃料送入导热油炉中燃烧，转换为热能，将导热油加热成高温导热油，通过供热管道为胶合板集中热压提供热量。在此过程中会产生导热油炉燃烧废气，通过采用SCR脱硝装置+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法装置处理后由35m排气筒（DA001）排放。 - （2）为周边企业提供胶合板热压服务，将周边企业需要热压的坯板放入热压机进行热压，使胶体固化，并使板材有足够强度。在此过程中会产生一定的热压废气，通过采用水喷淋装置+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA002）排放。 2、产污环节 表2-7 项目营运期产污环节一览表 类别; 排污节点; 主要污染物; 处理措施. 废气; 导热油炉燃烧废气; 颗粒物; 生物质导热油炉燃烧废气采用“SCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法喷淋装置”处理后通过35m高排气筒DA001排放. SO2. NOX. 汞及其化合物. 氨气. 林格曼黑度. 热压废气; VOCs （甲醛）; 集中热压产生的有机废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放. 噪声; 生产设备; 噪声; 采取合理布局、隔声、减震 等降噪措施. 一般固废; 废气治理; 废布袋; 分类收集后外售处理. 除尘器收集烟尘. 脱硫渣. 导热油炉; 灰渣. 危险废物; 废导热油; 分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置. 废气处理; 废催化剂. 废过滤棉. 废活性炭. 水喷淋装置更换下的废液. 生产过程; 废液压油（含桶）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、厂区现有项目环评及三同时执行情况： 嘉祥宏胜木业有限公司厂区现有《年产6万立方米胶合板建设项目环境影响报告表》于2021年8月23日通过济宁市生态环境局嘉祥县分局审批（济环报告表(嘉祥)[2021]63号），2022年03月10日填报了固定污染源排污登记（登记编号：913708290713394663001X），2022年03月13日通过自主竣工环境保护验收。 表2-8 现有项目环保手续执行情况 项目名称; 审批机关; 环评审批号及批复时间; 验收文号及验收时间; 排污许可 登记编号. 年产6万立方米胶合板建设项目; 济宁市生态环境局嘉祥县分局; 济环报告表(嘉祥)[2021]63号； 2021.8.23; 自主竣工环保验收；2022.3.13; 913708290713394663001X. 二、现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程图如下： 图2-3 现有项目工艺流程及产污环节图 三、现有项目产污情况及治理措施 根据现有项目环评、验收报告、自行监测报告及现场勘查，现有项目主要污染情况如下： 1、废水 现有项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池处理后定期委托环卫部门清运，不外排。 2、废气 现有项目废气主要为砂光、抛光、锯边工序产生的粉尘；涂胶、预压、热压工序产生的VOCs；天然气锅炉废气。 （1）砂光工序产生的颗粒物 砂光机密封操作，砂光粉尘经自带脉冲除尘器处理后通过15米排气筒P1排放。 - （2）抛光工序产生的颗粒物 - 抛光工序上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后经脉冲除尘器处理通过15米排气筒P2排放。 （3）锯边工序产生的颗粒物 锯边工序产生的颗粒物经自带脉冲除尘器处理通过15米排气筒P3排放。 （4）涂胶、预压、热压工序产生的VOCs 涂胶、预压、热压工序上方分别设置集气罩，有机废气分别经水喷淋+两级活性炭吸附装置（2套）处理后分别通过2根15米排气筒P4、P5排放。 （5）天然气锅炉废气 锅炉燃烧采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经15米高的排气筒P6排放。 根据2023年11月30日由山东鑫绿谷检测技术服务有限公司出具的例行检测报告： - （1）P1排气筒颗粒物最大排放浓度为3.3 mg/m3，最大排放速率为3.5×10-2kg/h；P2排气筒颗粒物最大排放浓度为3.3 mg/m3，最大排放速率为9.3×10-3kg/h；P3排气筒颗粒物最大排放浓度为3.4 mg/m3，最大排放速率为4.0×10-2kg/h。P1、P2、P3排气筒有组织颗粒物排放均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （2）P4排气筒VOCS最大排放浓度为3.61 mg/m3，最大排放速率为2.5×10-2kg/h，甲醛最大排放浓度为0.8mg/m3，最大排放速率为5.5×10-3kg/h；P5排气筒VOCS最大排放浓度为4.65 mg/m3，最大排放速率为5.3×10-2kg/h，甲醛最大排放浓度为0.9mg/m3，最大排放速率为6.9×10-3kg/h。P4、P5排气筒有组织VOCS排放均满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中人造板制造行业Ⅱ时段排放标准，甲醛排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 （3）P6排气筒颗粒物最大排放浓度为8.7 mg/m3，最大排放速率为8.4×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放浓度为25mg/m3，最大排放速率为3.3×10-2kg/h，P6排气筒天然气燃烧废气排放满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区、《嘉祥县燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》要求。 （4）厂界无组织VOCs排放浓度最大值为1.16mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求。甲醛无组织排放浓度为未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3中厂界监控点浓度限值（选控指标）。颗粒物无组织排放浓度为0.20mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放监控浓度限值要求。 3、噪声 现有项目主要噪声源为生产线设备及风机等产生的设备噪声，选用低噪声设备，采取隔音、吸声、减震等措施处理，产生噪声的设备合理布局，并加强设备的维护和保养。根据例行检测报告，项目例行检测期间，项目厂界昼间噪声等效声级在57.2dB(A)~58.3dB(A)之间，夜间噪声等效声级在45.1dB(A)~48.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准要求。 4、固体废物 现有项目产生的固体废物主要包括不合格原材料、下脚料、除尘器收尘、有机废气喷淋废水、废胶渣、废活性炭、废液压油、废导热油。 不合格原材料、下脚料、除尘器收尘收集后外售，有机废气喷淋废水、废胶渣、废活性炭、废液压油、废导热油委托有资质单位处理。 项目固体废物均得到有效处理，符合《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 现有项目污染物排放情况见下表。 表2-9 现有项目污染物排放情况一览表 内容; 污染物名称; 年排放量 （固体废物产生量）; 现有项目总量控制要求. 废水; CODcr; 0; /. NH3-N; 0; /. 废气; 颗粒物; 0.667t/a; 1.062t/a. SO2; 0.021t/a; 0.24t/a. NOx; 0.238t/a; 0.286t/a. VOCs; 0.187t/a; 0.2013t/a. 甲醛; 0.060t/a; /. 固体废物; 不合格原料; 500t/a; /. 下脚料; /. 废布袋; 0.8t/a; /. 除尘器收尘; 204.174t/a; /. 水喷淋装置 更换下的废液; 8m3/a; /. 废胶渣; 0.1t/a; /. 废活性炭; 3.22t/a; /. 废液压油; 0.05t/a; /. 废导热油; 5t/5a; /. 四、现有项目存在问题及整改措施 企业现有项目已办理环保手续，且企业已取得排污许可登记手续，现有污染源均达标排放。排污许可登记中未对废气及废水污染物提出排放量的具体要求，企业自取得排污许可登记后，严格按照排污许可登记的内容执行。项目建设过程中严格按照“三同时”，根据例行检测报告，项目各污染物均能达标排放，项目不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 1、区域环境空气质量达标情况 根据济宁市生态环境局网站发布的《济宁市环境质量报告（2022年度》可知，2022年度济宁市区空气质量优良天数为235天，空气质量综合指数为4.47，比上年改善了4.5%。空气中PM10年均浓度值为0.071mg/m3，PM2.5年均浓度值为0.043mg/m3，臭氧全年90百分浓度为0.184mg/m3，二氧化硫年均浓度为0.011mg/m3，二氧化氮年均浓度为0.024mg/m3，一氧化碳年度95百分位数浓度值为1.2mg/m3。 根据济宁市生态环境局嘉祥县分局发布的大气环境质量污染物浓度情况，嘉祥县2022年度环境空气质量状况统计情况见表3-1。 表3-1 嘉祥县2022年大气环境质量现状评价表 序号; 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. 2; NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5%; 达标. 3; PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 77; 70; 110%; 不达标. 4; PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29%; 不达标. 5; CO; mg/m3; 日平均第95百分位数; 1.4; 4; 35%; 达标. 6; O3; μg/m3; 日最大8h平均第90百分位数; 169; 160; 105.63%; 不达标. 根据评价结果，2022年嘉祥县例行监测点环境空气中SO2、NO2年均浓度、CO相应百分位数日平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度、O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。根据HJ663-2013判定，项目所在区域为不达标区，PM10、PM2.5、O3为影响该区域空气质量的首要污染物。 2、改善环境空气质量的对策与建议 目前嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 3、特征污染物环境质量现状 本次环评引用齐鲁质量鉴定有限公司在新营村（本项目西北200m处）的检测报告（报告编号QLZJ-E2024042402），对特征污染物甲醛、汞及其化合物进行检测，监测时间为2024年05月07日至2024年05月13日。监测结果见下表。 - 表3-2 环境空气质量监测数据一览表 检测日期; 检测结果ug/m³. 新营村. 甲醛; 汞. 2024-05-07; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-08; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-09; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-10; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-11; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-12; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 2024-05-13; 02:00; ND; ND. 08:00; ND; ND. 14:00; ND; ND. 20:00; ND; ND. 检测结果; 未检出; 未检出. 标准值; 50 （小时值）; 0.05 （年均值）. 达标情况; 达标; 达标. 备注：“ND”表示未检出；甲醛质量标准值参考执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值；汞质量标准值参考执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单。. 评价结果： - 表3-3 评价结果一览表 监测点位; 监测项目; 监测浓度范围; 评价标准; 占标率; 超标率%; 达标情况. 新营村; 甲醛; ND; 50μg/m3; /; 0; 达标. 汞; ND; 0.05μg/m3; /; 0; 达标. 根据评价结果，本项目评价区范围内甲醛1h平均浓度监测值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》大气导则附录D、汞年平均监测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 二、地表水环境 本项目所在地区主要河流为京杭运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据山东省省控重点河流水质状况（2024年06月），京杭大运河（梁济运河段）邓楼断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 图3-1 省控地表水水质状况 三、声环境 根据现场勘查，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，不需要进行声环境质量现状监测。项目所在地声环境功能为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境 项目区周围没有自然保护区、风景名胜区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不需要进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 本项目按要求进行分区防渗，无地下水、土壤污染途径，根据编制指南要求，不进行地下水和土壤环境质量现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 周边环境敏感目标一览表 环境要素; 名称; 方位; 距项目距离（m）; 保护要求. 环境空气; 新营村; NW; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新营小学; NW; 700. 新营社区; NW; 1050. 启航幼儿园; NW; 1100. 曙光村; NW; 1300. 曙光小学; NW; 2200. 东新营; NE; 1450. 李楼; SE; 250. 大张楼第二中学; SE; 850. 红运村; SE; 900. 运中村; SE; 1600. 新李庄; SE; 2200. 声环境; 项目周围50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准. 水环境; 京杭运河; NE; 1850; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 红旗河; S; 2000. 区域地下水; 厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目区内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 VOCs有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中人造板制造行业Ⅱ时段排放标准，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求。 甲醛有组织排放浓度、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3中厂界监控点浓度限值（选控指标）。 氨逃逸浓度参考执行《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017)中SCR脱硝技术氨逃逸浓度要求，排放速率、无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表1、2排放标准值。 生物质导热油炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区标准要求、《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(济政字〔2021〕27号)中“生物质锅炉全部实施超低排放改造”要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表3-5 废气污染物排放标准一览表 污染物; 最高允许 排放速率; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 基准氧含量（O2）%; 执行标准. 排气筒 高度(m); 排放 速率（kg/h）. 颗粒物 （烟尘）; 35m 排气筒DA001; 31; 10; 1.0; 9; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） ；《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(济政字〔2021〕27号)中“生物质锅炉全部实施超低排放改造”要求. 二氧化硫; 20; 50; /. 氮氧化物; 5.95; 50; /. 汞及其化合物; 0.0114; 0.05; /. 格林曼 黑度; /; 1 （级）; /; 在国家、省规定基准氧含量前，暂按实测浓度计. NH3; 27; 2.5; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）. VOCS; 15m 排气筒DA002; 3; 40; 2.0; /; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）. 甲醛; 0.26; 25; 0.05; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）. 厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中的特别排放限值。 - 表3-6 厂区内有机废气无组织排放限值 单位mg/m3 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一处浓度值. 2、废水 项目废水零排放。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准 （Leq[dB(A)]） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 一、总量控制原则 总量控制主要污染物为SO2、NOx、CODcr及氨氮4项指标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），将烟粉尘、VOCs纳入大气污染物排放总量替代指标体系。综合考虑，与本项目有关的总量控制污染物为颗粒物、SO2、NOx、VOCS。 二、总量控制建议值 1、水污染物 本项目无废水排放。因此，项目无需申请CODcr和氨氮总量指标。 2、大气污染物 根据工程分析，本项目建设后大气污染物有组织排放情况为颗粒物：0.015t/a、SO2：0.204t/a、NOx：0.612t/a、VOCS：0.224t/a。 根据企业提供的本单位现有项目及嘉样县亿胜木材加工有限公司、嘉祥联顺木材加工厂、嘉祥县辉鸿木业有限公司3家企业总量确认书进行核算，项目“以新带老”实现主要污染物减排量如下： （1）厂区现有项目减排量：颗粒物：0.062t/a，SO2：0.24t/a，NOX：0.286t/a。 （2）嘉样县亿胜木材加工有限公司年产3万立方米胶合板建设项目减排量：颗粒物：0.042t/a，SO2：0.16t/a，NOX：0.19t/a、VOCS：0.096t/a。 （3）嘉祥联顺木材加工厂年产 10000 立方米多层板建设项目减排量：颗粒物：0.012t/a，SO2：0.024t/a，NOX：0.036t/a、VOCS：0.005t/a。 （4）嘉祥县辉鸿木业有限公司年产20000立方胶合板项目减排量：VOCS：0.05t/a. 综上，项目实施后区域污染物减排总量为：颗粒物：0.116t/a、SO2：0.424t/a、NOx ：0.512t/a、VOCS：0.151t/a。项目新增污染物排放量为NOx ：0.1t/a、VOCS：0.073t/a 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132 号）要求，项目新增排放的大气污染物需进行2倍削减量替代。因此，本项目需申请总量替代指标为NOx：0.2t/a、VOCS：0.146t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂区建设，厂区内不进行基础设施施工，施工期内容主要是设备安装，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1、大气环境影响评价 项目大气评价内容详见大气评价专章。 2、大气环境影响评价结论 （1）项目生物质导热油炉燃料燃烧废气通过“SCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法喷淋装置”处理后通过35m高排气筒DA001高空排放。 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度等废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区标准要求、《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(济政字〔2021〕27号)中“生物质锅炉全部实施超低排放改造”要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；氨逃逸浓度满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017)中SCR脱硝技术氨逃逸浓度要求，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表2排放标准值。 （2）项目热压工序产生的有机废气经集气罩收集后通过“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002高空排放。 有机废气VOCs有组织排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中人造板制造行业Ⅱ时段排放标准；甲醛有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 （3）通过加强废气收集、厂区绿化等措施，项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；无组织VOCs、甲醛排放满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值、厂区内无组织VOCS排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中的特别排放限值；无组织氨排放满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表1排放标准值要求。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，项目废气排放对周边环境影响程度较小，不会影响当地环境质量持续改善。 二、废水 1、废水产生及排放情况 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后定期委托环卫部门清运。双碱法喷淋装置用水定期清理脱硫渣后循环使用，水喷淋装置用水循环使用，定期更换下的废液作为危险废物暂存于厂区危废间，委托资质单位处理，项目无废水外排。 2、监测计划 - 本项目无废水外排，对周围水环境影响较小，不设置废水监测计划。 三、噪声 1、源强分析 本项目运营期噪声主要来源于机械设备，主要包括热压机、生物质导热油炉、风机等，项目采用低噪声设备，噪声值在65~70dB（A）之间，通过安装基础减震、车间隔声和距离衰减等措施控制噪声排放。 ①源头控制。选择低噪音设备，对机器设备进行恰当的润滑，调整动平衡和仔细维修。 ②合理布局。项目的总体布局上，将噪声源强较高的设备布置在远离厂房边界位置，加大噪声的距离衰减；同时设备全部布置在室内，利用墙体阻隔加大噪声衰减，避免对周围环境造成不利影响。 ③针对高噪声设备，采取针对性较强的措施，如采用隔声罩、安装吸声、消声材料等措施，并设置减震垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，车间设置隔音门窗。 ④加强管理，调整设备运营时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止发生噪声叠加。 - 表4-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 生物质导热油炉; 65; 合理布局、隔声、减震; 45.2; 97.2; 1.2; 79.9; 205.1; 8.8; 3.2; 45.2; 45.2; 45.6; 47.6; 7200h; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 20.2; 20.2; 20.6; 22.6; 1. 2; 风机; 70; 44.7; 93.5; 1.2; 77.7; 202.2; 11.0; 6.3; 50.2; 50.2; 50.5; 51.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.2; 25.2; 25.5; 26.0; 1. 3; 风机; 70; 14.3; 69.7; 1.2; 83.4; 163.8; 5.1; 44.3; 50.2; 50.2; 51.3; 50.2; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.2; 25.2; 26.3; 25.2; 1. 4; 热压机,16台; 70（等效后：82.0); 42.9; 59.9; 1.2; 55.9; 177.3; 32.7; 32.5; 62.2; 62.2; 62.2; 62.2; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 37.2; 37.2; 37.2; 37.2; 1. 表中坐标以厂界中心（116.316589,35.553703）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 2、预测模式的选择 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①噪声户外传播A声级衰减模式 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算 a.首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 c.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 d.将室外声级Loct,2T和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个 倍频带的声功率级Lwoct 式中：S为透声面积，m2。 ③总声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j,在T时间内该声源工作时为t,j， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 本项目运营期各厂界噪声贡献值见下表。 - 表4-2 厂界噪声源预测结果(单位：dB(A)) 预测 方位; 最大值点空间 相对位置/m; 时段; 本项目贡献值（dB(A)）; 现有项目贡献值（dB(A)）; 厂界噪声叠加值; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 98.2; 63.3; 1.2; 昼间; 38.2; 57.7; 57.75; 60; 达标. 东侧; 98.2; 63.3; 1.2; 夜间; 38.2; 48.5; 48.89; 50; 达标. 南侧; 96.5; 30.8; 1.2; 昼间; 28.4; 57.2; 57.21; 60; 达标. 南侧; 96.5; 30.8; 1.2; 夜间; 28.4; 46.4; 46.47; 50; 达标. 西侧; -63.8; -95.8; 1.2; 昼间; 44; 57.6; 57.79; 60; 达标. 西侧; -63.8; -95.8; 1.2; 夜间; 44; 46.2; 48.25; 50; 达标. 北侧; 27.6; 98.4; 1.2; 昼间; 41.6; 58.3; 58.39; 60; 达标. 北侧; 27.6; 98.4; 1.2; 夜间; 41.6; 45.1; 46.7; 50; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（116.333242,35.553224）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。（现有项目贡献值引用项目验收监测报告）. 经过预测，采取相应噪声控制措施后，项目实施后厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表 4-3 噪声监测制度一览表 项目; 监测布点; 厂界外 1m. 噪声; 监测频率; 每季度一次，昼、夜各一次. 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要包括废布袋、除尘器收集烟尘、灰渣、脱硫渣、废导热油、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、水喷淋装置更换下的废液、废液压油（含桶）及职工生活垃圾。 1、一般固体废物 （1）废布袋 本项目布袋除尘器使用布袋收集粉尘，长时间使用或布袋发生破损时需要及时更换，以保证除尘效率。根据建设单位提供资料，项目废布袋产生量约0.5t/a，集中收集后外售物资回收部门。 （2）除尘器收尘灰 根据项目除尘器处理效率计算，项目除尘器收尘灰产生量约为1.485t/a，收集后外售处理。 （3）灰渣 项目生物质导热油炉燃烧后会产生灰渣，项目生物质颗粒灰分含量为3%-5%，本次按5%计算，项目生物质颗粒用量为3000t/a，则导热油炉产生灰渣量为150t/a，收集后外售处理。 （4）脱硫渣 项目生物质导热油炉运行过程中采用双碱法喷淋装置脱硫，利用钠碱及消石灰去除SO2，整个脱硫过程中会产生亚硫酸钙及硫酸钙沉淀物。去除1tSO2沉淀物产生量约为2.7t，本项目脱硫量为0.816t/a，根据计算脱硫渣（干渣）年产生量约为2.203t/a，含水量约65%，合计约5.203t/a，收集后外售处理。 2、危险废物 （1）废导热油 导热油在长期加热过程中会发生炭化，降低储热性能，需要定期更换。本项目导热油更换周期为5年/次，一次更换量为10t。对照《国家危险废物名录》（2021版），废导热油属于危险废物，危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。废导热油收集后采用桶装，暂存于厂区危废间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理。 （2）废催化剂 项目SCR脱硝时会产生废催化剂，主要成分为五氧化二钒等，废催化剂每次更换量为0.5t，每年更换一次，产生量为0.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），废催化剂属于危险废物，危废类别为HW50废催化剂，废物代码772-007-50，收集后暂存于厂区危废间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理。 （3）废过滤棉 根据建设单位估算，项目运营期过滤棉约每半年更换一次，废过滤棉产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉属于危险废物，危废类别HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托具备相应资质的危废单位外运处置。 （4）废活性炭 本项目有机废气采用两级活性炭吸附处理。经计算，项目建成后全厂约0.895t/a有机废气被活性炭吸附处理，根据《简明通风设计手册》活性炭的有效吸附量为0.25kg（有机废气）/kg活性炭，则活性炭最低使用量为3.58t/a。活性炭应定期更换，以确保吸附效率。本项目活性炭吸附装置一次装填量为1t，每3个月更换一次。项目废活性炭为活性炭用量与吸收废气量总和，产生量约为4.895t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，危废类别HW49其他废物，废物代码为900-039-49，收集后暂存于厂区危废间，委托有资质的危废单位处置。 （5）水喷淋装置更换下的废液 本项目水喷淋装置更换下的废液产生量约为8m3/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），危废类别HW49，代码900-041-49，收集后暂存于厂区危废间，定期委托有资质的单位处置。 （6）废液压油（含桶） 本项目配备16台热压机，每台设备液压油用量为50L，约0.8t，每年更换一次，每次的更换量约为0.8t/次，对照《国家危险废物名录》（2021版），危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-218-08。根据建设单位提供数据，废液压油（含桶）产生总量约为1.5t/a，收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置。 3、生活垃圾 项目新增职工定员10人，每日垃圾产生量0.5kg/人，年生产300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后委托环卫部门清运处理。 - 表4-4 工业固体废物产生及处理情况表 序号; 名称; 产生 环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 年产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 1; 废布袋; 废气处理; SW59 900-009-S59; --; --; 0.5t/a; 袋装; 收集后外售处理. 2; 除尘器 收尘灰; 废气处理; SW59 900-099-S59; --; --; 1.485t/a; 袋装. 3; 灰渣; 导热油炉; SW03 900-099-S03; --; --; 150t/a; 袋装. 4; 脱硫渣; 废气处理; SW06 900-099-S06; --; --; 5.203t/a; 袋装. 5; 废导热油; 导热油炉; HW08 900-249-08; 废矿物油; T，I; 10t/a; 密闭 桶装; 危废间内分区暂存，委托有资质的单位定期处置. 6; 废催化剂; 废气处理; HW50 772-007-50; 五氧化二钒等; T; 0.5t/a; 密闭 桶装. 7; 废过滤棉; 废气处理; HW49 900-041-49; 有机物、甲醛等; T/In; 0.02t/a; 密闭 袋装. 8; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 有机物、甲醛等; T; 4.895t/a; 密闭 袋装. 9; 水喷淋装置更换下的废液; 废气处理; HW49 900-041-49; SO2、有机物、甲醛等; T/In; 8m3/a; 密闭 桶装. 10; 废液压油（含桶）; 机械维护; HW08 900-218-08; 废矿物油; T，I; 1.5t/a; 密闭 桶装. 11; 生活垃圾; 职工生活; --; --; --; 1.5t/a; 垃圾桶; 环卫部门清运. 表4-5 本项目危险废物产生及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废导热油; HW08; 900-249-08; 10t/a; 导热 油炉; 液态; 废矿物油; 废导热油; T，I; 分类收集后暂存危废间，委托有资质单位处置. 2; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.5t/a; 废气 处理; 固体; 五氧化二钒等; 五氧化二钒等; T. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 废气 处理; 固体; 有机物、甲醛等; VOCS; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.895t/a; 废气 处理; 固体; 有机物、甲醛等; VOCS; T. 5; 水喷淋装置更换下的废液; HW49; 900-041-49; 8m3/a; 废气 处理; 液态; SO2、有机物、甲醛等; 甲醛、SO2; T/In. 6; 废液压油（含桶）; HW08; 900-218-08; 1.5t/a; 机械 维护; 液态、固体; 废矿物油; 矿物油; T，I. - 表4-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废导热油; HW08; 900-249-08; 厂区北侧; 50m2; 分类收集，密闭 存放; 50t; 0.5a. 2; 废催化剂; HW50; 772-007-50. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 5; 水喷淋装置更换下的废液; HW49; 900-041-49. 6; 废液压油 （含桶）; HW08; 900-218-08. 4、固废管理要求 本项目固废去向可行，一般工业固体废物建设固废暂存场所，采用室内贮存方式，做到防雨、防流失、防二次污染等措施。在建设方对固体废物安全存放统一处理处置下，不会对环境造成二次污染。 对于危险废物应建设危废暂存间，妥善保管，危废暂存间需有防流失、防渗漏等措施，定期委托有资质单位进行处理。 为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容，本次评价要求： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ②贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③危险废物运输中应做到以下几点： 1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 表4-7 危险废物标识要求 标识名称; 样式; 要求. 危险废物 贮存标识; 观察距离小于等于4m，则标志牌整体外形最小尺寸300×186mm，三角形外边长140mm、内边长105mm、外角圆弧半径8.4mm；设施类型名称文字最低16mm，其他文字最低8mm。. 危险废物标签; 1、容器或包装物容积≤50L，标签最小尺寸100×100mm，文字最低3mm； 2、容器或包装物容积≤450L，标签最小尺寸150×150mm，文字最低5mm； 3、容器或包装物容积≥450L，标签最小尺寸200×200mm，文字最低6mm。. 危险废物 贮存分区标志; 观察距离≤2.5m，则标志整体外形最小尺寸300×300mm，贮存分区标志最低20mm，其他文字最低6mm。. 综上所述，本项目固体废物均能合理处置，固体废物只在厂内作短时间暂存，对环境产生影响较小。固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 五、地下水和土壤 1、污染源 主要污染源为危废库及大气沉降。 2、污染途径 本项目正常情况下，危废库采取严格防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响。废气均采取了有效治理措施，可以达标排放，通过大气沉降方式对地下水和土壤的影响很小。 危废库防渗措施失效时，液态危险废物可通过入渗等方式进入土壤及地下水。因此本项目对土壤的污染主要为入渗型。 3、污染物类型及危害 对地下水和土壤造成影响的危害为事故状态下泄漏物料下渗。 表4-8 污染物类型及危害 污染源; 污染物; 事故类型; 可能发生的危害. 危废库; 石油类等; 危废库防渗层破裂; 废液渗漏污染地下水和土壤. 4、防控措施 （1）源头控制措施 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。具体见下表。 表4-9 本项目污染防治分区情况 防渗类别; 污染防治区域及部位. 重点防渗区; 危废间. 一般防渗区; 锅炉间、生产车间. 简单防渗区; 一般和重点防渗区以外的区域. 按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。其中一般防渗区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）要求，重点防渗区的防渗设计满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 由于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）及《排污许可证自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）并未明确土壤和地下水监测频次要求，本项目不涉及重金属，企业按照要求进行严格防渗，本次环评不再进行土壤和地下水跟踪监测。 六、生态 本项目用地属于工业用地，在现有厂区内建设，占地范围内不含生态环境保护目标。项目废气采用合理的处理措施，能够达标排放；运营期无废水外排；项目固废合理处置。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险分析 1、风险评价工作等级 - （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目导热油属于重点关注的危险物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先计算危险物质数量与临界量比值Q。 本项目生物质导热油炉采用导热油作为介质，厂内不设存储。根据危险物质数量与临界量的比值（Q），导热油最大存储量为5t。 表4-10 危险物质数量与临界量比值Q计算表 序号; 原料名称; 最大总存在量（t）; 临界量（t）; 计算结果. 1; 导热油; 10; 2500; Q=0.1084＜1. 2; 废导热油; 10; 2500. 3; 液压油; 1; 2500. 4; 氨水; 1（折20%浓度氨水）; 10. 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 表4-11 评价工作等级划分 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标情况 项目周边环境敏感目标情况见表3-4。 3、风险识别 （1）根据项目风险特征，本项目主要存在的环境风险事故情形为：危废间水喷淋装置更换下的废液、废液压油、废导热油发生泄漏，对大气、地表水、土壤环境造成一定影响。 （2）发生火灾事故，项目电器设备等维护管理和使用不当引起的火灾，生物质锅炉爆炸，氨与空气混合后遇明火、高热能引起燃烧爆炸过程产生的有毒有害气体会对厂内工作人员和厂外环境敏感目标造成伤害，对人员健康和财产带来危害和损失。火灾伴生/次生的大气污染排放导致废气中污染物排放浓度短期内大幅升高，将对周围大气环境和敏感目标造成一定程度影响。 （3）项目废气处理设施故障，可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、甲醛等直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①运输、储存及生产过程中风险防范对策与措施 加强厂区安全管理，原料及危废库入库前要进行严格检查，并填写入库单，入库后要进行定期检查，保证其安全和质量，并有相应的标识。 ②强化管理及安全措施 强化安全管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，以及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定。 强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全、消防、环保等方面的技术培训教育。按照《建筑设计防火规范》等规范，落实消防相关配套设施。 加强项目区内的环境管理，积极做好环保、消防等的预防工作，以最大程度降低可能产生的环境风险事故。 必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于备用状态，以备在事故发生时能及时、高效率地发挥作用。 ③个人防护措施 保持作业场所清洁与通风，配备个人防护设施，如佩戴防毒面具或防毒口罩等。加强员工职业安全培训与教育。 ④环保设备防护措施 定期检查维护废气处理设施，防止因设施故障导致的废气超标排放。定期委托有资质单位对废气排放口采样监测，确保各污染因子达标排放。 （2）应急处置措施 ①废气治理设施失效的应急处置措施 一旦发现废气治理设施失效，应立即停止生产，并查找原因。如若处理设施故障，应及时检修或更换，并收集气体，委托具有监测能力部门对周围空气及排气口废气排放浓度进行监测，监测达标后进行正常生产。 ②危废库发生泄漏的应急处置措施 当固体危险废物发生洒漏时，用洁净的铲子收集于有盖的容器中，避免扬尘，禁止直接用自来水冲洗；当液体危废发生泄漏时，用沙子将泄漏的危废进行覆盖吸附后，收至容器内，泄漏物收集后暂存在危废库内，委托给有资质部门处理，任何个人和部门不得擅自处理。 （3）风险事故应急预案 企业应以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定适合企业自身情况的应急预案，切实落实应急预案内容要求，在发生环境风险事故的情况下能够有效组织实施，尽可能降低对环境的损害。 本项目应急预案纲要具体见下表。 表4-12 突发事故应急预案纲要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 厂区. 3; 应急组织; 企业：公司指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责公司附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对公司专业救援队伍的支援. 4; 应急状态分类及 应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备 与材料; 防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等. 6; 应急通讯、通知 和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及 事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. - 5、环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为I，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。 - 八、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 九、环境管理计划 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 （1）组织机构 设置工程环保管理部门，管理人员至少2人，负责本项目的环境管理工作。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行。 ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，增强职工的环境保护意识。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质导热 油炉废气 （排气筒DA001） | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 汞及其化合物 氨气 林格曼黑度 | 生物质导热油炉燃料燃烧废气通过“SCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法喷淋装置”进行处理后通过35m高排气筒 （DA001）高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(济政字〔2021〕27号)中“生物质锅炉全部实施超低排放改造”要求； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017) |
|  | 热压废气 （排气筒DA002） | VOCs （甲醛） | 在热压机上方设置集气罩，集中热压产生的有机废气经“水喷淋+过滤棉+两级活性炭吸附”处理后通过15m高DA002排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界 | VOCs （甲醛） 颗粒物 氨气 | 生产时车间密闭、加强工艺过程中废气收集等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | / | / | / | 零排放 |
| 声环境 | 导热油炉、风机、热压机等设备 | 噪声 | 基础减震 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 废布袋 | 分类收集后外售处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 除尘器收尘灰 |  |  |
|  |  | 灰渣 |  |  |
|  |  | 脱硫渣 |  |  |
|  | 危险废物 | 废导热油 | 分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 水喷淋装置 更换下的废液 |  |  |
|  |  | 废液压油 （含桶） |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间进行重点防渗措施，锅炉间一般防渗。在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 定期巡检、维护生产设备及环保治理设施；加强火源管理，配置合格的消防器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业及时进行排污许可变更并验收合格后方能正式投入生产；企业应按照排污许可要求进行跟踪监测；企业应及时记录生产、排污、管理等信息台账；企业应制定严格的环境管理制度，加强员工环保意识。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.667t/a | 1.062t/a | / | 0.015t/a | 0.062t/a | 0.62t/a | -0.047t/a |
|  | SO2 | 0.021t/a | 0.24t/a | / | 0.204t/a | 0.021t/a | 0.408t/a | +0.387t/a |
|  | NOx | 0.238t/a | 0.286t/a | / | 0.612t/a | 0.238t/a | 0.767t/a | +0.529t/a |
|  | VOCs | 0.187t/a | 0.2013t/a | / | 0.224t/a | 0 | 0.411t/a | +0.224t/a |
|  | 甲醛 | 0.060t/a | / | / | 0.224t/a | 0 | 0.284t/a | +0.224t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0 | / | / | 0.000053t/a | 0 | 0.000053t/a | +0.000053t/a |
|  | 氨 | 0 | / | / | 0.047t/a | 0 | 0.047t/a | +0.047t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 固体废物 | 不合格原料 | 500t/a | / | / | 0 | / | 500t/a | 0 |
|  | 下脚料 |  | / | / | 0 |  |  |  |
|  | 废布袋 | 0.8t/a | / | / | 0.5t/a | / | 1.3t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收尘 | 204.174t/a | / | / | 1.485t/a | / | 205.659t/a | +1.485t/a |
|  | 灰渣 | 0 |  |  | 150t/a | / | 150t/a | +150t/a |
|  | 脱硫渣 | 0 |  |  | 5.203t/a | / | 5.203t/a | +5.203t/a |
|  | 水喷淋装置更换下的废液 | 8m3/a | / | / | 8m3/a | / | 16m3/a | +8m3/a |
|  | 废胶渣 | 0.1t/a | / | / | 0 | / | 0.1t/a | 0 |
|  | 废催化剂 | 0 | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 3.22t/a | / | / | 4.895t/a | / | 8.115t/a | +4.895t/a |
|  | 废液压油（含桶） | 0.5t/a | / | / | 1.5t/a | / | 2.0t/a | +1.5t/a |
|  | 废导热油 | 5t/5a | / | / | 10t/5a | 5t/5a | 10t/5a | +5t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①